РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПНЕВМОКРАСКОПУЛЬТ

ELITECH

0704.010200

0704.010800

0704.010900

0704.017100

0704.010700

0704.013400

0704.013500

0704.035000

0704.035100

0704.035200

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим Вас за выбор продукции ELITECH! Мы рекомендуем Вам внимательно ознакомиться с данным руководством и тщательно соблюдать предписания по мерам безопасности, эксплуатации и техническому обслуживанию оборудования.

Содержащаяся в руководстве информация основана на технических характеристиках, имеющихся на момент выпуска руководства.

Настоящий паспорт содержит информацию, необходимую и достаточную для надежной и безопасной эксплуатации изделия.

В связи с постоянной работой по совершенствованию изделия изготовитель оставляет за собой право на изменение его конструкции, не влияющее на надежность и безопасность эксплуатации, без дополнительного уведомления.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Назначение …………………………………………………………….

2. Правила техники безопасности …………………………………….

3. Технические характеристики ………………………………………...

4. Комплектация…………………………………………………………..

5. Описание инструмента………………………………. ……………..

6. Подключение и эксплуатация. ……………………………….…….

7. Возможные неисправности и методы их устранения ………….

8. Техническое обслуживание ………………………………………..

- Транспортировка и хранение …………………………………….

- Утилизация ………………………………………………………….

- Срок службы ………………………………………………………..

12. Данные о производителе, импортере и сертификате ………

- НАЗНАЧЕНИЕ

Пневмокраскопульт  предназначен для нанесения лакокрасочных материалов на различные поверхности методом распыления. Пневмокраскопульт обладает высокой эффективностью переноса краски.

Для работы пневмокраскопульта необходимо использовать воздушный компрессор  с

производительностью на выходе не менее 200 л/мин и фильтр масловлагоотделитель.

2.  ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

Рабочее место

- Рабочее место должно быть чистым и хорошо освещенным. Загрязненное рабочее место и недостаточная освещенность может стать причиной травмы.

- Не допускайте к месту работы детей, посторонних лиц и животных.

- Не отвлекайтесь во время работы с пневмокраскопультом.

Личная безопасность

- Не работайте с краскопультом в состоянии усталости,  алкогольного опьянения или после приема лекарственных препаратов, снижающих концентрацию внимания.

- Используйте средства индивидуальной защиты (респиратор, очки, наушники, перчатки, защитную одежду).

- При работе с пневмокраскопультом сохраняйте устойчивое положение. При использовании стремянки (лестницы) убедитесь в ее надежном закреплении. Убедитесь в отсутствии людей внизу. При возможности работайте с помощником, который сможет Вас подстраховать.

- Отключайте пневмокраскопульт от воздушной сети перед техническим обслуживанием.

Критерии предельного состояния

Внимание! При возникновении посторонних шумов при работе изделия, повреждений воздухопровода, механических повреждений корпуса необходимо немедленно выключить изделие и обратиться в авторизированный сервисный центр для устранения неисправностей.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| ПАРАМЕТРЫ / МОДЕЛЬ | 0704.010200 | 0704.010700 | 0704.010800 | 0704.010900 | 0704.013400 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расход воздуха, л/мин | 85-226 | 141-283 | 85-226 | 85-226 | 170-285 |
| Давление, бар | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3 |
| Объем бачка, л | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 1 |
| Разъем | рапид | рапид | рапид | рапид | рапид |

| ПАРАМЕТРЫ / МОДЕЛЬ | 0704.013500 | 0704.017100 | 0704.035000 | 0704.035100 | 0704.035200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расход воздуха, л/мин | 170-285 | 115-230 | 115-230 | 115-230 | 115-230 |
| Давление, бар | 3 | 2,5 | 3 | 3 | 3 |
| Объем бачка, л | 0,6 | 1 | 0,6 | 1 | 1 |
| Разъем | рапид | рапид | рапид | рапид | рапид |

4. КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Пневмокпаскопульт                                        -  1 шт.

5. ОПИСАНИЕ КРАСКОПУЛЬТА

1

5

4

2

3

1

5

4

2

3

Рис. 1

1 –  разъем воздухопровода

2 – курок

3 – регулятор расхода

4 - сопло

5 – бачок для краски

6. ПОДКЛЮЧЕНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Перед началом работы продуйте подводящий шланг. Необходимо исключить возможность присутствия в системе сжатого воздуха воды и других загрязнений.

Пневмокраскопульт должен быть запитан сетью сжатого воздуха, снабженной блоком подготовки воздуха.

Для подключения пневмокраскопульта к воздухопроводу используйте штуцер инструмента 1/4".

7. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

| Неисправность | Возможные причины | Метод устранения |
| --- | --- | --- |
| Недостаточное давление распыления | Недостаточное давление в воздушной линии | Довести давление до значения Минимум 3 бар. |
|  | Регулятор расхода не отрегулирован | Отрегулируйте расход регулятором расхода |
| Не качественный распыл. Образование крупных брызг краски | Износ сопла | Замените сопло |

8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Внимание! Перед техническим обслуживанием отключайте пневмокраскопульт от воздушной сети.

- Каждый раз по окончании работы промывайте краскопульт растворителем для красок, в зависимости от используемой краски. Рекомендуется очищать корпус пневмокраскопульта  от грязи и пыли мягкой тканью или салфеткой.

Периодически проверяйте место соединение шланга высокого давление с разъемом пневмокраскопульта. Используйте качественные шланги высокого давления без механических повреждений.

9. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Транспортировка

Изделие в упаковке изготовителя можно транспортировать всеми видами крытого транспорта при температуре воздуха от минус 50 °С до плюс 50 °С и относительной влажности до 80% (при температуре плюс 25°С) в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на данном виде транспорта.

Хранение

Изделие должно храниться в упаковке изготовителя в отапливаемом вентилируемом помещении при температуре от плюс 5 до плюс 40°С и относительной влажности до 80% (при температуре плюс 25°С).

10.  УТИЛИЗАЦИЯ

Не выбрасывайте изделие и его компоненты вместе с бытовым мусором. Утилизируйте изделие согласно действующим правилам по утилизации промышленных отходов

11. СРОК СЛУЖБЫ

Изделие относится к бытовому классу. Срок службы 5 лет

12. ДАННЫЕ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ, ИМПОРТЕРЕ И СЕРТИФИКАТЕ

Данные о производителе, импортере, а также данные об официальном представителе  и информация о сертификате находится в приложении №1 к руководству по эксплуатации